# Laboratoire de téléinformatique

# Introduction aux Switches

# Professeur : Stephan Robert

# Assistant : Sébastien Henrioud

# 1. Ligne directrice pour les laboratoires

- Chaque question vaut un certain nombre de points. Le journal de travail doit mentionner clairement les configurations déployées à l'aide de schémas de mesure. Les réponses sont complétées et justifiées, par les mesures effectuées lors de la séance. Ces mesures doivent être traduites sous formes de diagrammes en flèches et commentées.

- Répondez aux questions précédées du symbole  avant ou après la séance de laboratoire. Ceci vous permet de gagner du temps et de mieux vous préparer.

- Vous pouvez effectuer les manipulations sur les systèmes de votre choix, cependant, elles ont été testées uniquement dans les conditions des places de travail du laboratoire.

# 2. Rendu

Vous devez rendre un journal de travail. Les éléments suivant sont à livrer avant l'échéance (les étudiants s'en assureront eux-mêmes):

- Le journal de travail (PDF)

- Le nom du journal de travail doit être composé du nom de famille de l’étudiant, suivi du thème du laboratoire, (p. ex. DupontDutoitSwitches.pdf).

- Sur la page de garde, au minimum: titre, date, nom de l’étudiant, classe.

- Introduction, conclusion.

- Réponses aux questions avec les diagrammes et captures demandés

- Fichiers de configuration des équipements réseau !

# 3. But du laboratoire

Ce laboratoire permet d'acquérir les connaissances de base nécessaires à l'administration d'équipements réseaux Cisco, en particulier les switches. Cela en effectuant les manipulations suivantes :

- Connexion par le port console

- Connexion par Telnet

- Sauvegarde de la configuration

- IOS update par TFTP

- Password recovery

# 4. Matériel

- Switch Cisco Catalyst 3560 series PoE-8

- Câbles console

- Câbles RJ-45

- PC Windows

# 5. Théorie

## 5.1 Câblage

|  | 1.0 | Estimez la longueur globale du câblage reliant tous les points de raccordements des postes de travail aux armoires de brassage ! |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | Même question mais cette fois par rapport aux paires torsadées ! |
|  | 1.0 | Quel est le type (catégorie/classe) du câblage utilisé ? |

## 5.2 Types de mémoire

|  | 1.0 | Peut-on connecter sur un switch des équipements disposants de cartes réseaux avec des débits différents ? Comment empêcher dans ce cas qu’il ait une perte de données ? |
| --- | --- | --- |

### Catalyst 3560 series

|  | 1.0 | De combien de types de mémoire dispose ce modèle de switch ? Quelle est la différence entre ces différentes mémoires ? |
| --- | --- | --- |

# 6. Manipulations

## 6.1 Connexion par le port console

Il existe principalement plusieurs façons d'administrer un switch : connexion sur le port console ou via le réseau en utilisant le protocole Telnet voir quelques fois par une interface Web. Bien que moins pratique, la première méthode est souvent nécessaire initialement lorsque aucune configuration n'a été faite. Nous effectuerons aussi une connexion Telnet plus tard.

Brancher le câble console au PC et au switch, pour le moment sans le câble d'alimentation.

Pour accéder à la console du switch par le port série, il est courant d'utiliser l'outil HyperTerminal de Windows. On le trouve dans Programs > Accessories > Communications. Windows 7 ne dispose plus de l’hyperterminal. Il faut alors soit le télécharger et l’installer à nouveau. Soit utiliser un autre client serial/telnet comme par exemple, l’excellent putty disponible à l’adresse suivante : http://www.putty.nl/latest/x86/putty.exe

Lors du premier lancement de l'HyperTerminal, il est demandé d'entrer un nom pour la connexion (sans grande importance). Puis il faut choisir la méthode de connexion, sélectionner ici le bon port série (COM1 ou COM2 selon votre branchement).

Enfin, dans la configuration du port, il faut modifier la vitesse à 9600 bits/sec et enlever le contrôle de flux. Les autres paramètres étant par défaut corrects.

Brancher l'alimentation du switch. Le switch enverra des logs à la console de l'HyperTerminal le temps de son démarrage.

|  | 1.0 | Qu'est-ce que IOS ? |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | Quel est la version de l'IOS de votre switch et quelle est son adresse MAC? |

Appuyer sur Enter pour voir la ligne de commande.

Pour des raisons de sécurité, le switch offre deux niveaux commandes :

- Le mode utilisateur est identifié par l'invite >. Ce mode s'affiche lors de la connexion au switch. Les commandes disponibles à ce niveau permettent, par défaut, d’afficher des données sans changer les paramètres de configuration du routeur et d'effectuer quelques commandes limitées (ping simple).

- Le mode privilège est identifié par l'invite #. Ce mode contient non seulement le sous-ensemble des commandes disponibles en mode utilisateur, mais aussi des commandes permettant de modifier la configuration du switch.

Entrer la commande suivante pour activer le mode privilège :

Switch>enable

Un mot de passe est demandé... passons à la suite !

## 6.2 Password recovery

Vous êtes à la place de l'administrateur réseau qui a oublié le mot de passe. Voici la procédure pour réinitialiser l'accès. Les opérations suivantes sont uniquement possibles à partir d'une connexion au port console du switch.

D’une manière générale, avec un switch, le maintient du bouton « Mode » permet l’accès au menu boot loader (un peu l'équivalent du BIOS sur PC) :

- Débrancher le câble d'alimentation du switch.

- Appuyer sur le bouton LED Mode.

- Tout en maintenant appuyé le bouton, rebrancher le câble d'alimentation.

- Relâcher le bouton après que la LED syst soit verte et non clignotante (environ 15 secondes). Une fois relâchée, la même led doit être verte et clignotante

### Catalyst 3560 series

- Le démarrage ayant été interrompu suite au maintient du bouton appuyé, le menu suivant apparait :

The system has been interrupted prior to initializing the flash filesystem.  The following commands will initialize the flash filesystem, and finish loading the operating system software:

flash_init
load_helper

switch:

- Comme indiqué, exécuter la commande flash_init :

switch: flash_init
Initializing Flash...

[...]

....done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
switch:

- Puis load_helper :

switch: load_helper
switch:

- Nous allons maintenant afficher le contenu du répertoire flash avec la commande dir flash: (ne pas oublier les 2 points !) :

switch: dir flash:
Directory of flash:/

    2  -rwx         851   <date>  config.text

3  -rwx           5   <date>   private-config.text

4  drwx         512   <date>   c3560-ipbase-mz.122-35.SE5

- Le fichier bin (qui se trouve dans le dossier c3560-ipbase-mz.122-35.SE5) correspond à la version actuelle de l'IOS alors que le fichier config.text contient la configuration du switch. Nous allons renommer le fichier de configuration qui contient aussi les mots de passes :

switch: rename flash:config.text flash:config.old
switch:

- Puis boot pour démarrer le système :

switch: boot
Loading "flash: c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"...##########

[...]

File "flash: c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin" uncompressed and installed, entry po
int: 0x3000
executing...

- Répondre no pour ne pas afficher le menu configuration dialog :

--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started.

Switch>

- Le switch a démarré avec sa configuration initiale, nous pouvons maintenant passer en mode enable :

Switch>enable
Switch#

- Renommer à nouveau le fichier de configuration pour rétablir la configuration précédente :

Switch#rename flash:config.old flash:config.text
Destination filename [config.text]?
Switch#

- Charger la configuration en mémoire :

Switch#copy flash:config.text system:running-config
Destination filename [running-config]?
936 bytes copied in 2.71 secs (468 bytes/sec)
Switch#

- Il faut alors remplacer l'ancien mot de passe par un nouveau, taper configure terminal pour entrer dans le mode de configuration :

Switch#configure terminal
Switch(config)#

- Puis entrer les nouveaux mots de passe (nous verrons leur signification plus bas) :

Switch(config)#enable password cisco
Switch(config)#enable secret class

- Nous profitons aussi de définir un nom au switch (en remplaçant "[groupe]" par votre numéro de groupe) :

Switch(config)#hostname Switch1_[groupe]
Switch1_1(config)#exit

Switch1_1#

## 6.3 Affichage de la configuration

Pour afficher la configuration actuelle, entrer la commande suivante :

Switch#show running-config

|  | 1.0 | Combien d'interfaces réseau sont disponibles et quel est leur type ? |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | Voyez-vous des informations sur les mots de passe ? |
|  | 1.0 | Quelle est la différence entre les 2 mots de passe définis ? |

Sortir du mode privilégié avec la commande exit puis refaire enable.

|  | 1.0 | Lequel des deux mots de passe est utilisé ? Pourquoi ? |
| --- | --- | --- |

## 6.4 Réinitialisation de la configuration

Au début et à la fin de chaque laboratoire, vous devrez réinitialiser la configuration des éléments réseau (PC, switchs et routeurs). Voici les marches à suivre pour ces deux modèles de switch.

Catalyst 3560 series

- Suppression du fichier de configuration des VLAN :

Switch#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]? 
Delete flash:vlan.dat? [confirm]

- Suppression de la configuration de la NVRAM :

Switch#erase nvram:

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

- Redémarrage du système :

Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]
00:04:34: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

- Ne pas entrer dans le menu configuration dialog :

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n
Press RETURN to get started.

Switch>

## 6.5 Connexion au switch par Telnet

Il n'est pas toujours possible ni pratique de se trouver juste à côté d'un switch pour modifier sa configuration. Telnet est donc un outil bien utile qui permet une connexion à distance. Et qui permet aussi une connexion bien plus rapide que les 9600 bits par seconde de la connexion via le câble console.

Brancher un câble réseau entre le PC et l'un des ports du switch.

Pour que la connexion fonctionne, le switch doit disposer d'une adresse IP afin qu'il soit directement atteignable depuis le réseau. De plus, le PC utilisé pour initier la connexion doit se trouver dans le même réseau que le switch.

Utiliser pour cela des adresses privées du réseau 192.168.x.0 où "x" est votre numéro de groupe. Le switch utilisera la première adresse disponible et la machine Windows la trentième.

Catalyst 3560 series

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.x.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

Il est possible de voir l'adresse IP du switch avec la commande show ip aliases

Assignez une adresse ip, un netmask, ainsi que la default gateway au pc selon votre réseau.

Contrôler que le switch est atteignable depuis le PC à l'aide de la commande ping 192.168.x.1 (remplacer par l'adresse du switch).

La commande Telnet peut être faite depuis une console sous Windows ou à partir d'un programme tiers comme PuTTY disponible sur les machines du laboratoire.

Connectez-vous au switch : telnet 192.168.x.1 (remplacer par l'adresse du switch).

|  | 1.0 | Qu'observez-vous ? A votre avis, pourquoi ce message ? |
| --- | --- | --- |

Uniquement pour Catalyst 3560 series

Le nombre de connexions Telnet est limité par le nombre de ports VTY disponibles, taper la commande suivante, en mode de configuration, pour connaître ce nombre : line vty ?

|  | 1.0 | A quoi sert la commande line vty 0 ? |
| --- | --- | --- |

Connectez-vous au switch : telnet 192.168.x.1 (remplacer par l'adresse du switch).

|  | 1.0 | Trouvez une solution pour vous connecter au switch ! |
| --- | --- | --- |

Une fois connecté, entrer la commande show startup-config et regarder le résultat.

|  | 1.0 | Quelle est la différence avec la commande show running-config vue précédemment ? |
| --- | --- | --- |

## 6.6 Sauvegarde de la configuration

La configuration de base du switch est maintenant terminée. Pour les Catalyst 3560 cela doit être fait manuellement avec la commande suivante :

Switch2900#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?[Enter]
Building configuration...
[OK]
Switch2900#

Dans le cadre des laboratoires, il est souvent nécessaire de conserver la configuration d'un switch ou d'un routeur hors de celui-ci afin de pouvoir facilement la retrouver si celle-ci est supprimée. Le plus simple est d'afficher et récupérer ces informations dans la console.

Pour éviter que les "-- More --" apparaissent, utiliser la commande suivante :

Switch#terminal length 0

Depuis HyperTerminal, aller dans Transfer > Capture Text... puis créer un fichier texte de sortie. Ainsi, tout ce qui va s'afficher sera enregistré. On utilise alors la commande vue précédemment :

Switch#show running-config

Enfin, la capture peut être stoppée par le même menu.

### Nettoyage du fichier

Le texte capturé contient plusieurs lignes non nécessaires qu'il faut supprimer :

- Show running config

- Building configuration

- Current configuration:

- les caractères spéciaux

- Tout ce qui se trouve après le mot "end"

Puis nous allons effectuer une modification pour contrôler que la sauvegarde fonctionne correctement, remplacez par exemple la ligne :

enable secret 5 $1$6OIX$tAJw...

par

enable secret iict

Ainsi, le mot de passe devrait être modifié.

### Chargement de la configuration

Pour recharger la configuration, entrer dans le mode configuration du switch :

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#

Puis aller dans Transfer > Send Text File (.txt)... et sélectionner le fichier texte.

Les lignes du fichier seront alors exécutées une à une, contrôlez que des erreurs n'apparaissent pas.

Sortir du mode privilégié avec la commande exit puis tester la modification du mot de passe.

## 6.7 IOS update avec TFTP (Catalyst 3560)

La mise à jour du système n'est pas une opération anodine et peut s'avérer risquée si l'on ne prend pas les précautions nécessaires. Ainsi, il est important de toujours conserver une sauvegarde de l'ancien système avant d'effectuer la mise à jour.

Il existe plusieurs méthodes pour effectuer une mise à jour, qui consiste en fait à transférer l'IOS sur le switch. Soit le bon vieux câble série ou par connexion TFTP (Trivial File Transfer Protocol). La vitesse de ces liens étant très différente, le TFTP est à privilégier.

|  | 1.0 | Dans quels cas sommes-nous obligés d'utiliser le port console au lieu du TFTP ? |
| --- | --- | --- |

Configuration du serveur TFTP

Commençons par lancer un serveur TFTP sur la machine Windows, par exemple Tftpd32 qui peut être téléchargé à l'adresse suivante, s'il n'est pas déjà installé :

http://tftpd32.jounin.net/

ou encore le serveur tftp de solarwinds disponible à l’adresse suivante :

http://www.solarwinds.com/downloads/

Le serveur est démarré au démarrage du programme. Il reste à configurer le répertoire de destination.

Contrôler que le serveur est bien atteignable depuis le switch avec la commande ping.

Si il n’est pas possible d’atteindre le serveur tftp, pensez à désactivez le firewall sur la machine windows.

Collecte d'informations sur le switch

Entrer la commande suivante :

Switch#show version

|  | 1.0 | Quelle est la version de l'IOS de votre switch ? |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | Quel est le nom de l'image de l'IOS ? |
|  | 1.0 | Quelle capacité a la mémoire flash sur votre switch ? |

### Backup de l'image IOS

- Contrôler que l'image correspond bien à ce qui a été indiqué plus haut.

Switch#dir flash:

Directory of flash:/

460  -rwx         851   Mar 1 1993 00:18:27 +00:00  config.text

461  -rwx           5   Mar 1 1993 00:18:27 +00:00  private-config.text

2  drwx         512   Mar 1 1993 00:10:09 +00:00  c3560-ipbase-mz.122-35.SE5

27998208 bytes total (18647040 bytes free)

|  | 1.0 | Que représente le fichier config.text ? Quelle commande affiche son contenu ? |
| --- | --- | --- |

- Copier l'image sur le serveur TFTP en indiquant l'adresse IP du PC où le serveur TFTP est lancé après "Destination IP address or hostname" :

Switch# copy flash:c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.10

Destination filename [c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin]?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6875865 bytes copied in 17.674 secs (389038 bytes/sec)

- Notons qu'il est possible de sauvegarder la configuration du switch sur le dossier du serveur tftp avec la même commande :

Switch#copy running-config tftp

Chargement de la nouvelle image

Nous n'allons pas modifier le système lors de ce laboratoire, mais le principe est le même dans le sens inverse. Ne faites donc pas la manipulation sur le matériel !

|  | 1.0 | Quelle commande utiliseriez-vous pour récupérer une nouvelle image sur votre serveur TFTP ? |
| --- | --- | --- |

Pour que le système charge la nouvelle image il faut indiquer l'image du nouvel IOS :

Switch(config)#boot system c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin

Que faire si aucune image n'est présente sur le switch ?

!!! A TITRE INDICATIF (ne pas faire la manipulation) !!!

Dans ce cas le switch ne pourra pas démarrer normalement est restera dans le menu boot loader (un peu l'équivalent du BIOS sur PC) que nous avons vu lors du password recovery.

Le message suivant apparaitra :

Loading "c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"... c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin: no such file or directory

Error loading "c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"

Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...

The system is unable to boot automatically.  The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.

switch:

La seule solution est donc de transférer une image du système sur le switch. Cependant, l'IOS n'étant pas démarré l'accès aux interfaces du switch n'est pas possible.

Le transfert via TFTP n'est donc pas possible, il faut utiliser le protocole Xmodem par le câble console. Cette partie est là à titre indicatif et la manipulation décrite n'est pas demandée; elle vous sera néanmoins utile lorsque vous rencontrerez ce problème.

La commande suivante permet d'initier la connexion :

switch: copy xmodem: c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin
Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now...
CCCC

Puis, dans le menu de l'HyperTerminal Transfert > Envoyer un fichier..., vous pourrez sélectionner l'image IOS. Il faudra choisir 1K Xmodem pour le protocole de transfert et le téléchargement commencera.

Pour une image de 1.8 MB, le temps sera d'environ 35 minutes. Vous pouvez le comparer au temps que vous avez mis pour télécharger sur le serveur TFTP l'IOS de votre switch.

File "xmodem:" successfully copied to " c3560-ipbase-mz.122-35.SE5/c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"

Une fois l'envoi terminé, il suffit de taper la commande boot afin que le switch redémarre avec le nouvel IOS.

## 6.8 Réinitialisation de la configuration

Au début et à la fin de chaque laboratoire, vous devrez réinitialiser la configuration des éléments réseau (PC, switchs et routeurs). Voici les marches à suivre pour ces deux modèles de switch.

Catalyst 3560 series

- Suppression du fichier de configuration des VLAN :

Switch#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]? 
Delete flash:vlan.dat? [confirm]

- Suppression de la configuration de la NVRAM :

Switch#erase nvram:
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete

- Redémarrage du système :

Switch2900#reload
Proceed with reload? [confirm]
00:04:34: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

- Ne pas entrer dans le menu configuration dialog :

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started.

Switch>

# 7. Références

- CCNA 1 : Networking Basics v 3.1

- CCNA 3 : Switching Basics v 3.1

- http://www.cisco.com

- http://www.wikipedia.org

- http://www.supinfo-projects.com